## 采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - 合同签订后首次清洗保养前预付合同价款50%，故障维修产生的配件材料费按年度另行结算，合同内服务周期完成后付至合同价款的100％。 |
| 2 | 服务地点 | 庐阳区，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 服务期限为三年，合同一年一签，以采购人考核结果作为合同续签的依据。 |

二、项目概况：

金融广场 D3号楼，系统主要采用三星和日立多联机空调机组，系统采用冷媒管道连接，冷媒为 R410A，采用线控控制。投入使用3年时间。

- 三、服务需求

- 1、此采购为半包，包含一年两次室内机、室外机清洗，日常运维，不限次上门检修、维修的上门费、人工费。

- 2、报价需包含空调维保项目备人备料，相关设备、人员、管理、试验、制作、安装、材料存放保护、管理、调试、运输、保险、利润、税金、检测、资料整理等及政策性文件规定、合同包含的风险、责任等各项应有的费用，空调维修所需资材、配件和加制冷剂费用另计。

- 注：

- ①报价人应结合采购人本项目及自身实际情况，报价时也应充分考虑市场情况、综合成本、利润以及各项风险费用。

- ②采购人提供的项目概况和基本情况等仅作为报价人报价的参考依据，报价人应充分了解本项目特点熟悉采购内容以及采购要求，正确估计项目的投入以及实施的难易程度和必须投入的设备设施、技术力量，根据项目情况、采购内容及要求、自身实力以及报价人设计方案，结合市场行情确定本项目报价。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被接受。

- 四、维保标准

1、维保质量：应符合国家及相应行业的设计、制造标准；

- 2、材料质量：应符合国家及相应行业的生产、制造标准；

3、服务质量：应符合投标文件要求和国家、相应行业标准。

- 五、维保设备清单

| 序号 | 品牌 | 项目名称 | 型号/参数 | 数量 | 容量（HP） | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三星 | 室内机 | AM022KNLSEH | 6 | 514HP | 3年 |
|  |  |  | AM028KNLSEH | 2 |  |  |
|  |  |  | AM036KNLSEH | 11 |  |  |
|  |  |  | AM045MNLSEH | 9 |  |  |
|  |  |  | AM050MNLSEH | 21 |  |  |
|  |  |  | AM056MNLSEH | 89 |  |  |
|  |  |  | AM063MNLSEH | 31 |  |  |
|  |  |  | AM071MNLSEH | 21 |  |  |
|  |  |  | AM080FNLSEH | 19 |  |  |
|  |  |  | AM045TN4SEH | 3 |  |  |
|  |  |  | AM063TN4SEH | 2 |  |  |
|  |  |  | AM071TN4SEH | 2 |  |  |
|  |  |  | AM080TN4SEH | 16 |  |  |
|  |  |  | AM100TN4SEH | 3 |  |  |
| 2 |  | 合计 |  | 235 |  |  |
| 3 |  | 室外机 | AM240KXVRGH | 3 |  |  |
|  |  |  | AM280KXVRGH | 4 |  |  |
|  |  |  | AM300KXVRGH | 1 |  |  |
|  |  |  | AM300KXVAGH | 4 |  |  |
|  |  |  | AM380KXVRGH | 1 |  |  |
|  |  |  | AM440KXVRGH | 1 |  |  |
|  |  |  | AM480KXVRGH | 1 |  |  |
|  |  |  | AM500KXVRGH | 1 |  |  |
| 4 |  | 合计 |  | 16 |  |  |
| 1 | 日立 | 室内机 | RCI-36FSKDNQ;S-36 | 1 | 198HP | 3年 |
|  |  |  | RCI-45FSKDNQ;S-45 | 2 |  |  |
|  |  |  | RCI-50FSKDNQ;S-50 | 1 |  |  |
|  |  |  | RCI-80FSKDNQ;S-80 | 7 |  |  |
|  |  |  | RCI-100FSKDNQ;S-100 | 14 |  |  |
|  |  |  | RCI-112FSKDNQ;S-112 | 2 |  |  |
|  |  |  | RCI-125FSKDNQ;S-125 | 16 |  |  |
|  |  |  | RCI-140FSKDNQ;S-140 | 7 |  |  |
|  |  |  | RPIZ-36FSDN3QD/P;D-36 | 1 |  |  |
|  |  |  | RPIZ-40FSDN3QD/P;D-40 | 2 |  |  |
|  |  |  | RPIZ-56FSDN3QD/P;D-56 | 2 |  |  |
|  |  |  | RPIZ-71FSDN3QD/P;D-71 | 2 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 57 |  |  |
| 2 |  | 室外机 | RAS-400FSDENY3Q;14HP | 1 |  |  |
|  |  |  | RAS-504FSDENY3Q;18HP | 1 |  |  |
|  |  |  | RAS-730FSDENY3Q;26HP | 1 |  |  |
|  |  |  | RAS-785FSDENY3Q;28HP | 1 |  |  |
|  |  |  | RAS-1065FSDENY3Q;36HP | 1 |  |  |
|  |  |  | RAS-1120FSDENY3Q;38HP | 2 |  |  |
| 3 |  | 合计 |  | 7 |  |  |

- 六、服务技术要求

1、服务商（报价人）应具有相应的技术能力和专业的维保队伍，具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，维保工作人员应具有有效的职业资格证或培训上岗证等相关证明，所提供的专业工程师需提供劳务合同或社保证明。

2、服务商（报价人）需提供24小时服务电话。当空调发生故障，应在接到需求方通知后2小时内赶赴现场实施检查维修。

3、在本项目服务期限内，服务商（报价人）须储备本项目设备维修所需的常用配件及核心配件，常用配件更换维修24小时内完成，核心配件（压缩机、冷凝器等）更换维修48小时内完成，且提供的配件必须是原设备生产厂家的全新配件。

4、根据空调使用情况和设备状况，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。

5、每年提供两次换季清洗服务，时间为3、4、5月和9、10月，内容包括清除空调循环中沉积的灰尘异物，对过滤网、出风口、风口等进行杀菌消毒，对室外机进行维护和体检。

6、遇有采购方举办大型会议或接待活动，服务商（报价人）应根据采购方的要求提前对空调系统进行检修、维护，并派专人值守。

7、如设备需要检修，服务商（报价人）每年需无限制次数上门服务，及时响应维修需求，配件及材料费用由采购方按年度另行结算；

8、服务商（报价人）不得以任何形式将维保工作分包、转包。无论何时一经发现，采购方有权与其解除合同，由此造成的一切损失由服务商（报价人）自负。